# WeldSystem 项目开发需求文档

—— 面向焊序自动生成的 AI + 焊接标准规则引擎

版本：V1.0
文档性质：产品需求 / 总体技术需求草案
核心对象：压力容器及类似焊接制造企业

# 1. 项目概述

WeldSystem 的核心不是通用“焊接管理系统”，而是以“焊序”为中心的焊接工艺生成与编排软件。项目目标是在企业既有 PQR/WPS、历史工艺文件和新产品图纸之间建立机器可计算的数据链，使系统能够从图纸出发，识别产品焊接需求，调用企业已经具备的焊接工艺能力，自动形成可审核的焊序、焊接工艺及焊材领用计划。

核心产品愿景：把企业过去积累的焊接经验、工艺评定和标准知识，转换为可被软件直接调用的结构化知识；再把新产品图纸转换为结构化焊接需求，由 WeldSystem 自动完成匹配、计算和焊序编排。

## 1.1 核心业务闭环

历史资料 → AI 自动建库 → 企业焊接能力库 → 新图纸识别 → 焊缝需求结构化 → WPS/PQR 合规匹配 → 焊序编排 → 焊接工艺输出 → 焊材定额 → 焊材领用清单。

## 1.2 产品原则

AI 负责理解：识别 PDF、扫描件、表格、焊接符号、技术要求和文档语义。

规则负责裁决：PQR/WPS 资格范围、标准覆盖关系、工艺适用性和定额计算必须尽量由确定性规则完成。

数据库保存事实：原始文件事实与标准推导结果分层存储，避免 AI 推断覆盖原始证据。

人负责批准：AI/规则生成结果进入审核流程，未经确认不得直接成为正式生产工艺。

焊序是核心输出：PQR/WPS、图纸识别、焊材定额均服务于最终焊序生成。

# 2. 目标用户与典型场景

| 角色 | 主要需求 |
| --- | --- |
| 焊接工程师 | 批量导入历史 PQR/WPS；审核自动匹配结果；快速编制产品焊序。 |
| 工艺人员 | 上传图纸，获取焊缝清单、WPS、焊接参数、工艺顺序。 |
| 焊材管理人员 | 根据产品焊序自动获得按牌号、规格汇总的焊材领用清单。 |
| 质量/体系人员 | 追溯某条焊缝采用何种 WPS、由何 PQR 支持以及标准判断依据。 |
| 企业管理员 | 维护企业标准体系、焊材参数、审核权限及规则版本。 |

# 3. 总体功能架构

| 模块 | 职责 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| A. 文档智能入库 | 读取历史 PQR/WPS/焊评资料并结构化 | PQR/WPS 数据库、待审核异常项 |
| B. 焊接标准知识引擎 | 按标准计算资格范围和约束 | 资格范围、规则依据、能力标签 |
| C. 企业焊接能力库 | 形成企业实际可调用的工艺能力 | 可匹配 WPS/PQR 集合 |
| D. 图纸智能解析 | 解析 PDF/焊缝布置图 | 焊缝、材料、厚度、坡口、长度等 |
| E. WPS/PQR 匹配 | 将焊缝需求与企业能力匹配 | 候选/推荐 WPS、匹配依据、缺口 |
| F. 焊序引擎 | 根据制造逻辑安排焊接先后顺序 | 产品焊序 |
| G. 焊材定额引擎 | 计算各焊缝理论与定额消耗 | 单焊缝定额、产品汇总 |
| H. 工艺输出 | 生成可审核、可下发文件 | 焊接工艺、焊材领用清单 |

# 4. 模块 A：历史 PQR/WPS 智能建库

## 4.1 输入

PDF 原生文件

扫描 PDF/图片

Word/Excel 等历史工艺资料（后续扩展）

企业已有 PQR、WPS、焊接工艺评定报告

## 4.2 AI 抽取要求

系统应识别并结构化 PQR/WPS 的关键事实字段，包括但不限于：

PQR/WPS 编号、版本、日期、适用标准及标准版本；

母材牌号、材料类别/组别、试件厚度、管径；

接头形式、坡口形式、衬垫等接头变量；

焊接方法及多方法组合关系；

焊材牌号、规格、分类、保护气体/焊剂；

焊接位置、极性、电流、电压、焊速、热输入；

预热、层间温度、PWHT；

拉伸、弯曲、冲击、硬度等试验结果；

其他影响资格范围的重要变量。

## 4.3 事实层与推导层

| 数据层 | 定义 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 事实层 | 文档明确记载的内容 | 保留原文、页码/区域、识别值、置信度，不允许标准推理覆盖原值。 |
| 资格推导层 | 依据指定标准版本计算得到的适用范围 | 记录规则版本、推导结果和依据，可随标准规则升级重新计算。 |

## 4.4 审核状态

AI识别 → 规则校验 → 待审核 → 已批准 → 正式生效。低置信度、字段冲突、缺失关键变量或标准判断不确定的记录必须进入人工审核。

# 5. 模块 B：焊接标准知识与规则引擎

目标是建立“懂焊接标准”的机器可执行能力，但不能依赖大模型自由回答作为最终裁决。大模型负责标准语义理解和辅助解释，关键资格判断应转化为版本化规则。

## 5.1 首期能力

识别 PQR 对 WPS 的支持关系。

计算母材、厚度、直径、焊接方法、位置、焊材、PWHT、冲击等适用范围。

识别组合工艺评定及各焊接方法的资格边界。

输出“符合/不符合/需人工确认”，并给出规则依据。

标准规则必须带版本号，允许企业选择适用标准体系。

## 5.2 标准扩展策略

建议首期只选定一个最熟悉、需求最明确的标准体系做深，例如 ASME IX 或 NB/T 47014；规则引擎采用插件化/配置化结构，为后续增加其他标准留接口。

# 6. 模块 C：企业焊接能力库

企业批量导入历史资料并审核后，系统应自动形成“企业已经具备什么焊接能力”的可查询图谱，而不是仅保存一堆 PDF。

有效 PQR 清单及资格范围。

有效 WPS 及其支持 PQR。

材料/厚度/焊接方法/位置/PWHT/冲击等能力维度。

资料缺失、重复、冲突、疑似无有效支持的 WPS。

新图纸出现企业现有能力无法覆盖的焊缝时，形成“需新增工艺评定/需人工处理”的能力缺口。

# 7. 模块 D：PDF 图纸与焊缝布置图智能解析

## 7.1 输入

用户上传产品 PDF 图纸、焊缝布置图或其他包含焊缝信息的工程图。

## 7.2 目标识别内容

产品编号、图号、名称、设计/制造技术要求。

零部件编号及装配关系。

材料牌号、厚度、规格。

焊缝编号及焊缝与零部件的关联关系。

接头形式、坡口形式、坡口角度、钝边、间隙。

焊缝尺寸、焊脚、焊缝长度或可计算长度。

焊接符号及补充说明。

可能影响工艺的 NDE、PWHT、冲击、特殊材料等要求。

## 7.3 图纸审核台

建议 UI 采用“左图右数据”的审核方式。用户点击焊缝 W12 时，左侧图纸自动定位/高亮，右侧显示识别字段、置信度、候选 WPS、匹配依据、焊材定额和风险项。用户可以直接修正识别结果。

# 8. 模块 E：WPS/PQR 自动匹配

图纸解析形成“焊缝需求对象”后，由确定性匹配引擎查询企业能力库。

## 8.1 典型匹配维度

母材及材料组别；

两侧厚度及资格厚度范围；

管径（适用时）；

接头类型/坡口；

焊接方法及方法组合；

焊接位置；

焊材分类/牌号；

预热/PWHT 条件；

冲击韧性等附加要求；

企业内部限制条件。

## 8.2 匹配结果

| 状态 | 系统行为 |
| --- | --- |
| 唯一明确匹配 | 推荐 WPS，并显示支持 PQR 和匹配依据。 |
| 多个候选 | 按企业规则排序，交由工程师选择/确认。 |
| 存在边界/信息不足 | 标记需确认，不自动批准。 |
| 无覆盖 | 明确提示“现有工艺能力无法覆盖”，形成工艺评定缺口。 |

# 9. 模块 F：焊序自动编排引擎（核心）

焊序引擎是 WeldSystem 的核心技术壁垒。它不仅决定“这条焊缝怎么焊”，还必须决定“什么时候焊、先焊什么、后焊什么”。

## 9.1 编排约束

产品装配先后关系与零部件依赖。

焊接可达性：某部件焊后是否遮挡后续焊缝。

筒体纵缝、环缝、封头、接管、法兰、内件等典型制造顺序。

焊接变形控制与对称/分段/跳焊等工艺逻辑。

NDE 检验节点。

PWHT 前后约束。

返修、封闭空间、最终封口等特殊节点。

企业自身制造习惯和工艺模板。

## 9.2 输出示例结构

01 筒节纵缝 W1 → WPS-012 → GTAW+SAW；02 筒节组对环缝 W2 → WPS-012；03 封头组对 W3 → WPS-018；04 接管 N1 开孔/组对 → WPS-026；05 接管 N1 焊接 → WPS-031；……

每道焊序应关联：焊缝号、零部件、WPS、支持 PQR、焊接方法、焊材、坡口、关键参数、检验/PWHT节点、焊材定额以及审核状态。

# 10. 模块 G：焊材定额与领用清单

## 10.1 计算思路

先根据坡口/角焊缝几何计算焊缝金属体积及理论熔敷重量，再结合不同焊接方法的焊材利用率、熔敷效率、焊条头/飞溅/焊剂等损耗及企业修正系数，得到定额。所有系数应可配置，不应硬编码。

## 10.2 首期支持

I/V/X 型对接坡口及角焊缝；

SMAW、GTAW、GMAW/MAG、SAW；

多方法组合焊缝按焊层或熔敷比例分配焊材；

SAW 焊丝与焊剂分别计算；

理论量、标准定额、企业修正定额分别保存。

## 10.3 输出

| 焊材 | 规格 | 关联焊缝/用途 | 理论量 | 损耗/修正 | 建议领用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ER50-6 | φ2.4 | GTAW 打底 | 系统计算 | 企业配置 | 系统汇总 |
| H10Mn2 | φ4.0 | SAW 填充盖面 | 系统计算 | 企业配置 | 系统汇总 |
| SJ101 | — | SAW 焊剂 | 系统计算 | 企业配置 | 系统汇总 |

# 11. 最终交付给用户的核心成果

产品焊序：按制造逻辑排列的完整焊接工序。

焊接工艺清单：逐焊缝列出 WPS/PQR、焊接方法、焊材及关键工艺条件。

焊材领用清单：按焊材牌号、规格汇总理论量、定额量和建议领用量。

工艺能力缺口清单：指出哪些焊缝没有现有 PQR/WPS 覆盖。

审核追溯记录：记录 AI 识别值、人工修改、规则判断和批准人。

# 12. 建议数据模型

| 核心实体 | 关键关系 |
| --- | --- |
| Document | 原始 PQR/WPS/图纸及版本、页码、来源。 |
| PQR | 事实字段 + 资格推导结果 + 标准版本。 |
| WPS | 关联一个或多个支持 PQR，保存工艺变量。 |
| QualificationRule | 标准条款的可执行规则、版本及适用范围。 |
| Product | 产品/设备主对象。 |
| Part | 零部件及装配关系。 |
| WeldJoint | 焊缝编号、两侧零件、材料、厚度、几何、长度。 |
| WeldRequirement | 由图纸生成的焊接需求对象。 |
| WPSMatch | 候选 WPS、匹配状态、规则依据。 |
| WeldSequenceStep | 焊序步骤及前置/后置依赖。 |
| ConsumableRule | 焊接方法对应的利用率、损耗和企业系数。 |
| ConsumableQuota | 单焊缝及产品级焊材定额结果。 |
| ReviewRecord | AI识别、人工修改、审批及版本追溯。 |

# 13. AI 与规则边界

| 任务 | AI/视觉模型 | 确定性规则 | 人工审核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扫描件/表格识别 | 主 | 辅 | 异常项 |
| 焊接符号/图纸语义理解 | 主 | 校验 | 低置信度 |
| PQR/WPS 字段抽取 | 主 | 字段一致性校验 | 异常项 |
| 资格范围计算 | 解释/辅助 | 主 | 边界情况 |
| WPS 合规匹配 | 候选排序/解释 | 主 | 批准 |
| 焊材定额 | 否/辅助解释 | 主 | 系数审批 |
| 焊序编排 | 候选方案/语义推理 | 约束引擎 | 最终批准 |

# 14. 部署与安全需求

该产品不必限定为本地桌面软件。建议核心采用 Web 架构，并支持 SaaS、企业私有化和完全离线部署。对于不允许图纸/PQR 离开内网的企业，AI模型、数据库、文档解析和规则引擎均可部署在企业服务器。

核心业务服务与模型服务解耦。

原始企业文件默认按租户隔离；私有部署时不得外发。

所有 AI 生成和人工修改均留审计记录。

标准规则包可独立版本化升级。

部署形态不应改变核心数据模型和业务流程。

# 15. MVP 范围建议

第一版不追求识别所有图纸和覆盖所有焊接标准，而应验证“历史资料自动建库 + 新图纸自动生成可审核焊序”的闭环。

| 阶段 | 范围 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| MVP-1 企业能力建库 | 选定一种标准；支持规范 PQR/WPS PDF；自动抽取并审核入库 | 减少人工录入，资格范围可追溯 |
| MVP-2 图纸解析与匹配 | 支持典型压力容器焊缝布置图；识别材料/厚度/焊缝/坡口；匹配 WPS | 工程师能快速校核 |
| MVP-3 焊材定额 | I/V/X/角焊缝；SMAW/GTAW/MAG/SAW；输出领用清单 | 计算可复核、参数可配置 |
| MVP-4 焊序 | 先覆盖筒体、封头、接管等典型制造顺序 | 形成可审核的完整焊序 |

# 16. 非功能需求

可追溯：任何自动结果都能追溯到原始文档和规则版本。

可解释：WPS 匹配必须显示为什么匹配/为什么不匹配。

可修正：用户修正 AI 识别结果后应重新触发相关计算。

版本化：PQR、WPS、标准规则、图纸和焊序均支持版本控制。

可配置：企业损耗系数、制造习惯、工艺模板和审核流程可配置。

安全：支持租户隔离、权限控制、操作日志和私有化部署。

性能：批量历史资料导入应支持异步处理和进度展示。

# 17. 关键风险与设计要求

| 风险 | 要求 |
| --- | --- |
| AI 幻觉导致错误工艺 | AI 不得绕过规则引擎直接批准生产工艺。 |
| 扫描件质量差 | 字段级置信度 + 原文定位 + 人工审核。 |
| 标准版本差异 | 所有资格推导绑定明确标准及版本。 |
| 图纸信息不足 | 不得猜测关键工程变量，必须标记缺失并请求确认。 |
| 焊序高度依赖企业经验 | 规则模板 + 企业可配置约束 + 人工批准，逐步积累数据。 |
| 定额与实际差异 | 理论、企业定额、实际消耗分层保存，为后续校准提供数据。 |

# 18. 项目成功判定

WeldSystem 的首个可用版本成功，不应以“AI 能回答多少焊接问题”为标准，而应以是否真正缩短工程师从历史资料和新图纸到正式焊序的时间为标准。

企业可批量导入历史 PQR/WPS，而非逐字段人工建库。

系统能够从典型焊缝布置图生成结构化焊缝清单。

每条焊缝能够匹配企业已有 WPS/PQR，并给出可审计依据。

系统能够自动形成初版焊序，而不是只输出零散 WPS 推荐。

能够随焊序同步形成焊接工艺和焊材领用清单。

无法覆盖或无法确定的项目被明确暴露给工程师，而不是被 AI 隐藏或猜测。

# 19. 产品定位总结

WeldSystem = 以焊序为核心，将“企业历史焊接知识”和“新产品图纸”转化为机器可计算数据，再由焊接标准规则、企业工艺能力和制造顺序约束共同生成可审核焊序的智能焊接工程软件。

核心价值可以概括为：把企业过去的焊接经验变成可以被机器调用的知识，再让这些知识自动参与下一台产品的焊序编制。